Documento de requerimientos de software

[AgroVox]

Fecha: [18/08/2026]

Tabla de contenido

1. Propósito 	4

2. Alcance del producto / Software 	4

3. Referencias	5

4. Funcionalidades del producto	5

5. Clases y características de usuarios	5

6. Entorno operativo	6

7. Requerimientos funcionales	7

7.1 Requerimientos del Nodo Sensor (Hardware y Firmware)	7

7.2 Requerimientos de la Plataforma de Software (Backend, Dashboard y Alertas)	8

8. Reglas de negocio	9

9. Requerimientos de interfaces externas	10

9.1. Interfaces de usuario	10

9.2. Interfaces de hardware	11

10. Requerimientos no funcionales	11

11. Otros requerimientos	12

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | AgroVox |
| --- | --- |
| Proyecto | AgroVox Dashboard - Plataforma de Visualización y Monitoreo |
| Fecha de preparación | 18/08/2026 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal | Dr. Reinaldo Campos (Validación Académica - Capstone) |
| Gerente / Líder de Proyecto | Pablo Vargas |
| Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos | Alonso Campusano |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. Reinaldo Campos | Profesor Guía / Patrocinador | Universidad de Chile Facultad de Agronomía |  |  |

# Propósito

Este documento establece los requerimientos completos para el sistema AgroVox, un proyecto de título desarrollado en el marco del programa académico de Duoc UC. El sistema tiene como objetivo principal la detección temprana de estrés hídrico en cultivos leñosos mediante el análisis acústico de la cavitación del xilema, utilizando una red de sensores IoT inteligentes (Edge AI).

Este SRS describe las funcionalidades de todos los componentes del sistema:

- El Nodo Sensor Autónomo: El dispositivo de hardware que captura, procesa y transmite los datos.

- La Infraestructura de Red: El protocolo de comunicación LoRaWAN y la integración con el backend.

- La Plataforma de Software: Incluye el backend, la base de datos y el AgroVox Dashboard, una herramienta de monitoreo y diagnóstico para uso exclusivo del equipo técnico de AgroVox.

- El Sistema de Alertas al Cliente: El mecanismo de notificación (SMS/WhatsApp) que comunica los eventos críticos al agricultor o jefe de fundo.

# Alcance del producto / Software

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una solución End-to-End.

Componentes DENTRO del Alcance:

- Nodo Sensor: Diseño de hardware, integración de sensor acústico, microcontrolador, módulo LoRaWAN y sistema de alimentación solar. Implementación de un modelo TinyML para el procesamiento de datos en el borde.

- Red de Comunicación: Configuración de la comunicación vía LoRaWAN desde los nodos hasta un Gateway central. Integración del Gateway con un servidor de red LoRa (ChirpStack).

- Plataforma Backend: Servicio que recibe datos del servidor LoRa (vía MQTT), los procesa, los almacena en una base de datos y los expone para el dashboard.

- Dashboard de Monitoreo (Uso Interno): Aplicación web (Next.js) para que el equipo de AgroVox pueda supervisar la salud de toda la red de sensores, visualizar datos históricos y geográficos, y diagnosticar problemas técnicos. El cliente final (agricultor) no tiene acceso a esta herramienta.

- Sistema de Alertas Externas: Servicio que, basándose en las reglas de negocio, envía notificaciones automáticas y concisas a los agricultores a través de SMS y/o WhatsApp.

Componentes FUERA del Alcance (Fase Actual):

- Control bidireccional de actuadores (electroválvulas).

- Desarrollo de una aplicación móvil para el cliente final.

- Portal web para que el cliente final autogestione sus datos o configuraciones.

- Fabricación en masa de los nodos sensores.

# Referencias

Arquitectura de Sistema AgroVox

# Funcionalidades del producto

El flujo de datos del sistema AgroVox sigue un modelo secuencial desde el campo hasta la notificación:

- Captura: El Nodo Sensor, instalado en un árbol, captura datos acústicos del xilema y variables ambientales.

- Procesamiento en el Borde: El microcontrolador del nodo ejecuta un modelo TinyML que procesa la señal acústica y calcula un "Índice de Cavitación".

- Transmisión: El nodo empaqueta el índice de cavitación, el nivel de batería y otros datos de diagnóstico en un payload compacto y lo envía a través de la red LoRaWAN.

- Recepción y Decodificación: Un Gateway LoRaWAN en el fundo recibe el payload y lo reenvía al servidor de red (ChirpStack), que lo decodifica.

- Ingesta de Datos: ChirpStack publica los datos decodificados en un tópico de un broker MQTT.

- Persistencia y Lógica: Un servicio de backend suscrito al tópico MQTT consume los datos, los almacena en una base de datos PostgreSQL y evalúa si se cumplen las condiciones para generar una alerta.

- Visualización Interna: El AgroVox Dashboard se conecta al backend (y directamente a MQTT para tiempo real) para mostrar al equipo de AgroVox el estado completo del sistema.

- Notificación Externa: Si se activa una regla de alerta, el backend se comunica con un gateway de mensajería (ej. Twilio) para enviar un SMS/WhatsApp al número de teléfono registrado del cliente.

# Clases y características de usuarios

| Clase de Usuario | Descripción | Interacción con el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Operador / Técnico AgroVox | Miembro del equipo (Pablo, Alonso). Responsable de la instalación, mantenimiento y supervisión de la red de sensores. | Usuario principal del AgroVox Dashboard. Tiene acceso completo a todas las vistas para diagnóstico, monitoreo geográfico, análisis de datos históricos y configuración del sistema. |
| Cliente Final / Agricultor | Dueño o administrador del fundo. Su principal preocupación es el estado de sus cultivos y cuándo regar. | No interactúa directamente con el software. Es un receptor pasivo de información crítica. Recibe alertas y resúmenes vía SMS o WhatsApp cuando el sistema detecta un evento importante (ej. "Estrés Hídrico Alto en Sector Cerezos 2"). |
| Comité Académico / Investigador | Perfil de validación (Dr. Reinaldo Campos). Interesado en la viabilidad técnica de la solución y en el análisis de los datos recolectados. | Puede tener acceso de "solo lectura" al AgroVox Dashboard para auditar los datos, validar la eficacia del modelo TinyML y evaluar el rendimiento general del sistema como parte del proyecto de título. |

# Entorno operativo

El sistema AgroVox está diseñado para operar en una variedad de entornos que van desde el campo agrícola hasta la nube y la oficina del equipo técnico.

| Componente del Sistema | Entorno Físico / Lógico | Requerimientos y Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Nodo Sensor (Hardware) | Exterior, Campo Agrícola. Instalado directamente en los árboles (tronco/ramas). | - Climático: Debe operar en un rango de temperatura de -10°C a 60°C y soportar alta humedad y exposición a la lluvia (requiere carcasa con protección IP65 o superior). <br> - Radiación: Debe resistir exposición prolongada a la radiación UV. <br> - Energético: Depende de la irradiación solar para la recarga de la batería. La ubicación de instalación debe considerar las sombras para optimizar la captación solar. |
| Red de Comunicación | Infraestructura de Campo y Servidor. Incluye el Gateway LoRaWAN y el servidor de red (ChirpStack). | - Gateway: Debe estar ubicado en un punto elevado del fundo para maximizar la cobertura de radiofrecuencia (RF). Requiere una fuente de alimentación constante y una conexión a internet (backhaul) vía Ethernet, Wi-Fi o red celular (4G/LTE). <br> - Servidor de Red (ChirpStack) y Broker MQTT: Se ejecutarán en un servidor en la nube (ej. VPS en DigitalOcean, AWS EC2) o en un servidor local si el cliente lo requiere. Requiere sistema operativo Linux, alta disponibilidad y configuración de firewall. |
| Plataforma de Software (Backend y Base de Datos) | Nube (Cloud Computing). | - Servidor de Aplicaciones: Desplegado en un entorno PaaS/IaaS como Vercel (para los serverless functions), AWS o Google Cloud. Debe ser un entorno escalable para manejar picos de mensajes. <br> - Base de Datos: Se utilizará un servicio de base de datos gestionado como Supabase, Neon (para PostgreSQL serverless) o AWS RDS para garantizar la persistencia, seguridad y backups automáticos de los datos. |
| AgroVox Dashboard (Interfaz de Usuario Interna) | Navegador Web de Escritorio/Tablet. | - Software: Requiere un navegador web moderno, como las últimas dos versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. <br> - Hardware: Se accede desde computadores portátiles o de escritorio utilizados por el equipo técnico de AgroVox para tareas de monitoreo y análisis. |

# Requerimientos funcionales

## 7.1 Requerimientos del Nodo Sensor (Hardware y Firmware)

| ID | Módulo | Requerimiento Funcional | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RH-001 | Adquisición de Datos | El nodo debe incorporar un sensor piezoeléctrico capaz de capturar señales acústicas en el rango de frecuencia relevante para la cavitación (50-500 kHz). | Alta |
| RH-002 | Procesamiento Edge | El microcontrolador debe ejecutar un modelo TinyML pre-entrenado para clasificar las señales acústicas y generar un índice numérico de cavitación. | Alta |
| RH-003 | Autonomía Energética | El nodo debe ser alimentado por un panel solar y una batería Li-Ion, garantizando operación continua. Debe medir y reportar su propio voltaje de batería. | Alta |
| RH-004 | Comunicación | El nodo debe transmitir sus datos utilizando el protocolo LoRaWAN, optimizando la potencia de transmisión y el factor de dispersión (Spreading Factor) para maximizar el alcance y la vida de la batería. | Alta |
| RH-005 | Construcción de Payload | El firmware debe construir un payload de bytes eficiente y compacto que contenga: Índice de Cavitación, Voltaje de Batería, Temperatura del MCU y un contador de mensajes. | Alta |
| RH-006 | Robustez Física | La carcasa del nodo debe tener una clasificación de protección IP65 o superior para resistir condiciones ambientales de campo (lluvia, polvo, radiación UV). | Alta |
| RH-007 | Ciclo de Operación | El nodo debe operar en un ciclo de bajo consumo (deep sleep), despertando a intervalos configurables (ej. cada 30 minutos) para tomar una medición, procesarla y transmitirla. | Media |

## 7.2 Requerimientos de la Plataforma de Software (Backend, Dashboard y Alertas)

| ID | Módulo | Requerimiento Funcional | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RS-001 | Autenticación | El Dashboard Interno debe requerir autenticación (usuario/contraseña) para el equipo de AgroVox y el comité académico. | Alta |
| RS-010 | Dashboard: KPIs | La vista principal debe mostrar KPIs globales: Total de Nodos, Nodos Online, % de Nodos en Alerta, Estado General de la Red. | Alta |
| RS-011 | Dashboard: Vista de Fundo | Debe existir una vista por cliente (/clientes/[id]) que muestre un mapa satelital con la ubicación georreferenciada de cada nodo y los polígonos de los sectores de riego. | Alta |
| RS-012 | Dashboard: Estado en Mapa | El color de los marcadores de nodo en el mapa debe reflejar su estado en tiempo real (Verde/Ámbar/Rojo) según las reglas de negocio. | Alta |
| RS-013 | Dashboard: Vista de Nodo | Debe existir una vista de diagnóstico por nodo (/nodos/[id]) con gráficos históricos de cavitación y voltaje, y telemetría en tiempo real (RSSI, SNR). | Alta |
| RS-020 | Backend: Ingesta MQTT | El backend debe suscribirse de forma segura (WSS) al broker MQTT para recibir, parsear y validar los datos provenientes de ChirpStack. | Alta |
| RS-021 | Backend: Persistencia | Los datos de telemetría válidos deben ser almacenados en una base de datos PostgreSQL, asociados al nodo y cliente correctos. | Alta |
| RS-022 | Backend: Motor de Reglas | El backend debe evaluar cada mensaje entrante contra las Reglas de Negocio (RB-01, RB-02, RB-03) para determinar si se debe disparar una alerta. | Alta |
| RS-030 | Sistema de Alertas Externas | Al dispararse una alerta, el sistema debe conectarse a un Gateway de Mensajería (ej. Twilio API) para enviar una notificación. | Crítica |
| RS-031 | Sistema de Alertas Externas | El sistema debe priorizar el envío vía WhatsApp. Si la entrega falla o no es posible, debe tener un mecanismo de fallback para enviar la alerta por SMS. | Alta |
| RS-032 | Sistema de Alertas Externas | El mensaje de alerta debe ser claro y conciso para el agricultor, ej: "AgroVox Alerta: Estrés Hídrico SEVERO detectado en Sector Paltos 3. Se recomienda revisar riego." | Alta |
| RS-033 | Sistema de Alertas Externas | El sistema debe tener un mecanismo de "throttling" para evitar el envío de alertas repetitivas por el mismo evento en un corto período de tiempo (ej. no más de 1 alerta por hora por el mismo nodo en estado crítico). | Media |

# Reglas de negocio

| ID | Regla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RB-01 | Condición de "Offline" | Un nodo se considera Offline si no se ha recibido un mensaje de él en un período superior a 3 veces su intervalo de reporte configurado (ej. > 90 minutos para un intervalo de 30 min). |
| RB-02 | Umbrales de Estrés Hídrico | - Normal: Índice de Cavitación < 50 <br> - Advertencia: Índice de Cavitación >= 50 y < 150 <br> - Peligro (Cavitación Severa): Índice de Cavitación >= 150 |
| RB-03 | Umbrales de Batería | - OK: Voltaje > 3.7V <br> - Advertencia (Baja): Voltaje <= 3.7V y > 3.4V <br> - Peligro (Crítica): Voltaje <= 3.4V |

# Requerimientos de interfaces externas

## Interfaces de usuario

El sistema presenta dos interfaces de usuario radicalmente distintas, dirigidas a públicos diferentes.

- AgroVox Dashboard (Interfaz Gráfica - Uso Interno):

- Propósito: Herramienta técnica para el monitoreo, la configuración y el diagnóstico del sistema completo por parte del equipo de AgroVox.

- Diseño: La UI debe ser limpia, funcional y densa en información. Priorizará la claridad de los datos sobre la estética. Seguirá el stack tecnológico y las reglas de diseño definidas:

  - Fondo: Claro (bg-gray-50).

  - Contenedores: Tarjetas blancas con bordes y sombras sutiles.

  - Paleta Semántica: Uso intensivo de colores (verde, ámbar, rojo) para comunicar estados de forma instantánea.

  - Componentes Clave: Mapas interactivos (react-leaflet), gráficos de series de tiempo, tablas de datos ordenables/filtrables, KPIs y logs de eventos.

- Acceso: Protegido por un sistema de autenticación. No es accesible para el cliente final.

- Alertas al Cliente (Interfaz Conversacional - Uso Externo):

- Propósito: Notificar al agricultor sobre eventos críticos que requieren su atención, de la manera más simple y directa posible.

- Plataforma: Mensajes de texto (SMS) y mensajería instantánea (WhatsApp).

- Diseño: El "diseño" se centra en la redacción del mensaje. Debe ser:

  - Conciso: Ir directo al punto, eliminando jerga técnica.

  - Claro: Indicar inequívocamente el problema y la ubicación.

  - Accionable: Sugerir una acción o el nivel de urgencia.

  - Ejemplo de Mensaje: [ALERTA AGROVOX] 💧 Estrés Hídrico SEVERO detectado en 'Sector Cerezos 2'. Se recomienda revisar el riego de esta zona con urgencia.

- Interacción: Es una interfaz de una sola vía (push). El cliente solo recibe información; no se espera que responda a los mensajes para controlar el sistema.

## Interfaces de hardware

Estas interfaces definen las conexiones físicas y lógicas entre los distintos componentes de hardware del sistema.

- Sensor Acústico ↔ Microcontrolador (MCU):

- Descripción: El sensor piezoeléctrico se conecta a una entrada del convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador.

- Tipo de Interfaz: Analógica. El firmware del MCU es responsable de muestrear esta señal a una frecuencia adecuada para capturar los eventos de cavitación.

- Nodo Sensor ↔ Gateway LoRaWAN:

- Descripción: Es la principal interfaz de comunicación de datos. El módulo de radio del nodo se comunica de forma inalámbrica con el Gateway.

- Tipo de Interfaz: Radiofrecuencia (RF) utilizando el protocolo LoRaWAN.

- Especificaciones: Se operará en la banda de frecuencia legal para Chile (ej. AU915), y el firmware gestionará los parámetros de la comunicación (Spreading Factor, potencia de transmisión) para optimizar el alcance y el consumo de energía.

- Sistema de Alimentación ↔ Componentes del Nodo:

- Descripción: El panel solar se conecta a un circuito de gestión de carga de la batería (ej. TP4056 o similar), que a su vez carga la batería Li-Ion y provee una salida de voltaje regulada para alimentar el MCU y los sensores.

- Tipo de Interfaz: Eléctrica. El MCU monitorea el voltaje de la batería a través de otra entrada del ADC para reportar el estado de energía.

- Gateway LoRaWAN ↔ Internet (Backhaul):

- Descripción: Interfaz que conecta la red de campo (LoRaWAN) con el servidor de red en la nube (ChirpStack).

- Tipo de Interfaz: Puede ser una de las siguientes opciones físicas:

  - Ethernet (RJ45): Conexión cableada para máxima fiabilidad.

  - Wi-Fi: Conexión inalámbrica a un router local.

  - Celular (4G/LTE): Utiliza un módem y una tarjeta SIM para independencia de la red local. Es la opción más versátil para ubicaciones remotas.

# Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| RFN-01 | Eficiencia Energética | El consumo promedio del nodo en modo deep sleep no debe exceder los 50 µA para garantizar meses de autonomía sin sol. |
| RFN-02 | Fiabilidad de Transmisión | El Packet Delivery Rate (PDR) de la red LoRaWAN debe ser superior al 95% dentro del área de cobertura del fundo. |
| RFN-03 | Rendimiento del Dashboard | El tiempo de carga de cualquier página del dashboard interno no debe exceder los 3 segundos. Las actualizaciones en tiempo real deben reflejarse en menos de 1 segundo. |
| RFN-04 | Latencia de Alerta | El tiempo transcurrido desde que el nodo transmite un dato crítico hasta que el cliente recibe la alerta por SMS/WhatsApp no debe exceder los 5 minutos. |
| RFN-05 | Escalabilidad | La plataforma de software debe ser capaz de gestionar hasta 1,000 nodos simultáneos sin degradación del servicio. |
| RFN-06 | Seguridad | Toda la comunicación web (Dashboard) y de APIs debe ser cifrada mediante TLS (HTTPS/WSS). Las claves de la red LoRaWAN y las credenciales de API deben almacenarse de forma segura. |
| RFN-07 | Mantenibilidad | El código (firmware y software) debe estar versionado en Git, bien documentado y seguir los estándares de estilo definidos para cada lenguaje (C++, TypeScript). |

# Otros requerimientos

Esta sección detalla los requerimientos transversales que aplican al proceso de desarrollo, despliegue y validación del sistema AgroVox.

| ID | Categoría | Descripción del Requerimiento | Justificación / Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-001 | Documentación Técnica | Se debe mantener un README.md actualizado en el repositorio que incluya: instrucciones de instalación, configuración de variables de entorno (.env.local), y scripts de ejecución (npm run dev, npm run build). Además, se creará un documento ARCHITECTURE.md que describa visualmente el flujo de datos desde el nodo hasta el cliente. | Facilita la incorporación de nuevos miembros y la evaluación académica. Permite a cualquier persona del equipo (o al Dr. Campos) levantar el entorno de desarrollo rápidamente y entender la arquitectura del sistema sin necesidad de revisar todo el código. |
| OR-002 | Prácticas de Desarrollo | El proyecto utilizará Git para el control de versiones. Todo el desarrollo se realizará siguiendo un modelo de branching GitFlow (ramas feature/*, develop, main). Se configurará ESLint y Prettier para forzar un estilo de código consistente y detectar errores comunes de forma automática antes de cada commit. | Asegura la calidad y mantenibilidad del código. Evita conflictos entre desarrolladores (Alonso y Josefa) y mantiene una base de código limpia y profesional, lo cual es un punto clave en la evaluación de un proyecto de título. |
| OR-003 | Pruebas y Validación | Se debe implementar una estrategia de pruebas multinivel: <br> 1. Pruebas Unitarias: Para funciones críticas (ej. parsers de payload MQTT, lógica de reglas de negocio). <br> 2. Pruebas de Campo (End-to-End): Pruebas en un entorno real con al menos 3 nodos instalados, validando el flujo completo desde la captura acústica hasta la recepción de la alerta SMS/WhatsApp. | Garantiza la fiabilidad y robustez del sistema. Las pruebas unitarias aseguran que las partes individuales funcionen, mientras que las pruebas de campo validan que la solución completa cumple su propósito en condiciones reales, un requisito indispensable para el éxito del proyecto. |
| OR-004 | Despliegue y Configuración | El AgroVox Dashboard se desplegará en Vercel. El proceso de despliegue a producción será automatizado mediante Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD), activándose automáticamente al hacer un merge a la rama main. Todas las claves de API, credenciales de base de datos y endpoints deben ser gestionados a través de variables de entorno y no estar hardcodeados en el código. | Asegura un proceso de despliegue seguro, repetible y eficiente. Protege la información sensible y permite actualizar la aplicación de forma rápida y sin errores manuales, demostrando madurez en las prácticas de DevOps. |
| OR-005 | Validación Académica y Portabilidad de Datos | El Dashboard Interno debe incluir una funcionalidad, aunque sea básica, para exportar los datos históricos de un nodo seleccionado (Índice de Cavitación, Voltaje) en formato CSV. | Es un requerimiento CRÍTICO para el Proyecto de Título. Permite al equipo (y al Dr. Campos) extraer los datos crudos para su análisis en herramientas externas (Excel, Python, R), validar la hipótesis del proyecto, y generar los gráficos y conclusiones necesarios para el informe final y la defensa del título. |
| OR-006 | Legal y Cumplimiento | Se debe mantener un registro de las licencias de todas las librerías de software de terceros utilizadas (a través del package.json). En el manejo de datos del cliente (número de teléfono), se debe asegurar que la información es tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente para el propósito de las alertas. | Demuestra responsabilidad y profesionalismo. Asegura el cumplimiento con las licencias de software de código abierto y las buenas prácticas de privacidad de datos, temas relevantes en cualquier proyecto tecnológico real. |